ZESTAWIENIE   MATERIAŁOWE ORAZ STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁONAWY DZ. NR 59/11

- ŁAWA FUNDAMENTOWA: BETON TOWAROWY B20 ZBROJONY PRĘTAMI FI 12.

- ŚCIANA FUNDAMENTOWA Z BLOCZKÓW BETONOWYCH M6.

- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE MUROWANE Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH POROTON T-24 D PROFI 240/373/249 NA ZAPRAWĘ KLEJOWĄ DO MUROWANIA.

- ŚCIANKI WEWNĘTRZNE POROTON T-11.5 115/498/238.

- LEKKI STROP PANELOWY SMART 20.

- SCHODY ZBROJONE LANE NA BUDOWIE.

- STYROPIAN POD POSADZKĄ PARTERU EPS100  O GRUBOŚCI 10 CM.

- STYROPIAN POD POSADZKĄ PIĘTRA EPS100 O GRUBOŚCI 8 CM.

- ŚCIANY BUDYNKU OCIEPLONE STYROPIANEM FASADA 040 O GRUBOŚCI 20 CM.

- WEWNĄTRZ BUDYNKU TYNK GIPSOWY.

- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE TYNK MINERALNY W KOLORZE BIAŁYM.

- COKÓŁ ALPOL TYNK DEKORACYJNY CREATIVO G70.

- FRAGMENTY ELEWACJI ALPOL TYNK DEKORACYJNY AT398 CREATIVO G60.

- KONSTRUKCJA DACHU (WIĄZARY) WYKONANE Z DREWNA KLASY C24 SUSZONEGO I IMPREGNOWANEGO BIOLOGICZNIE ŚRODKIEM AXIL 3000, ŁĄCZONEGO ZA POMOCĄ CERTYFIKOWANYCH AKCESORII MONTAŻOWYCH.

- POKRYCIE DACHU PŁYTA OSB GRUBOŚĆ 25MM ORAZ DWIE WARSTWY PAPY:

PAPA LEMBIT SUPER PODKŁADOWA I PAPA LEMBIT SUPER 5,2MM NAWIERZCHNIOWA.

- OBRÓBKI BLACHARSKIE SYSTEMOWE W KOLORZE GRAFITOWYM.

- RYNNY I RURY SPUSTOWE PCV W KOLORZE GRAFITOWYM.

- STOLARKA OKIENNA PCV, PRODUCENT BROS, PAKIET 3 SZYBOWY, OKUCIA MACO, PROFIL SALAMANDER BLUEVOLUTIONS 82.

- ROLETY OKIENNE I DRZWI BALKONOWE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM.

- DRZWI WEJŚCIOWE SETTO GRANDE PAOLA, CIEPŁY MONTAŻ.

- OGRZEWANIE PODŁOGOWE WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH.

- NIEZALEŻNE OGRZEWANIE GAZOWE. KOCIOŁ GAZOWY KONDENSACYJNY WISZĄCY BROTJE PWHC 24 4.7-23.7KW  CO+CWU.

- INSTALACJA EL. WRAZ Z ROZDZIELNICĄ, KONTAKTY I GNIAZDA W KOLORZE BIAŁYM.

- PODEST, TEREN PRZED BUDYNKIEM I OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU PŁYTKI BETONOWE POZBRUK RENEO MIX  60 I POZBRUK RENEO MIKROFAZA NANO.

- MIEJSCA POSTOJOWE WYŁOŻONE KRATĄ PRKINGOWĄ.